Международная система единиц  (СИ)

Соотношение между основными  единицами и их производными.

ДЛИНА

Обозначения : длина l (L); ширина b (B); высота  h (H); толщина d; радиус r (R);

диаметр d (D); длина пути s.

1 м = 1000 мм = 10 см = 0.001 км = 1×106 микрон (мк) = 1×1010 А (ангстрем)

Русские

1 м = 9,374×10-4 версты = 0, 4687 сажени = 1,406 аршина = 22,497 вершка.

1 верста = 500 саженей = 1500 аршин = 24000 вершков = 1066, 8 м.

1 м = 39,37 дюйма = 393,7 линии = 3937 точки.  1 точка = 0,254 мм.

Англо-американские

1 m = 3,2808 фута (foot, ft) = 1,0936 ярда (yard, yd) = 39,37 дюйма (inch, in) = 6,21 × 10-4 статутной мили (mile staute, ml) = 5,41×10-4 морской мили ( nautical mile, n mile).

1 миля статутная = 8 фурлонгов (furlong, fur) = 320 полей (pole) = 1760 ярдов = 5280 футов = 1609,344 м.

1 фут = 12 дюймов = 144 линии = 864 точки = 30,48 см.

1 точка = 0,351 мм.        1 ярд = 0,9144 м.

1 n mile = 1852 м = 10 кабельтов (cable¢s lengths).

МАССА

Обозначения m (M)

1 кг = 1000 г = 0,001 т = 1×106 мг. 1 кмоль = М кг (М - молекулярная масса).

Русские

1 кг = 0,06195 пуда = 2,442 фунта = 78,142 лота = 234,437 золотников = 22504,81 доли.

1 фунт = 32 лота = 96 золотников = 288 доли = 409,51241 г

Англо-американские

1 kg = 2,2046 фунта (pound, lb) = 35,27 унций (ounce, oz) = 564,378 драхмы (drachm, dram, dr) = 0,022 cентала (cental) = 0,088 квартер короткий (quarter short) = 0,157 стоуна (stoune).

1 фунт = 16 унций = 256 драхм = 0,4536 кг;          1 сентал = 100 фунтов = 45,36 кг

1 стоун = 14 фунтов = 6,35 кг;       1 квартер короткий = 25 фунтов = 11,34 кг

Тройские (монетные), аптекарские

1 кг = 32,1507 унции = 15432,098 грана (grain, gr) = 2,6792 фунта.

1 фунт = 12 унций = 5760 гран = 0,3732 кг.

1 унция = 8 драхм = 24 скрупула (scruples) = 31,1035 г;      1 гран = 64,8 мг

Ювелирные

1 карат (carat, c) = 200 мг

ВРЕМЯ

Обозначения t (t, T)

1 сек (s) = 0,016667 минуты = 2,7778 ×10-4 часа = 1×103 миллисекунд (мс) =

= 1×106 микросекунд (мкс).

1 год = 31556925,9747 сек (на 1900 г.) (за 100 лет год сокращается на 0,5305 сек.

1 сутки (средние) = 24 часа = 86400 сек.         1 час = 60 мин = 3600 сек.

СИЛА

Обозначения F (P, Q, R)

[для силы тяжести G (P, W, F)]

1 н (N) = 1 кг× м/ сек2 = 1×105 дин = 1×10-3 стен (sn) = 0,102 кгс (кГ) = 102 гс (Г) =

0,2247 фунт-силы (lbf) = 7,233 паундаля (pdl, lb×ft/s2).           1 lbf = 4,44822 н.

1 кГ (кгс) = 9,8065 н.

ПЛОЩАДЬ

Обозначения s (A, S, f, F)

1 м2 = 1×104 см2 = 1×10-6 км2 = 1×106 мм2

Русские

1 м2 = 1×10-4  га = 8.77×10-7  кв. версты = 0,21967 кв. сажени = 1, 977 кв. аршина =

506,125 кв. вершков = 9,153×10-5 десятины = 1×10-2 ар (сотка).

1 десятина (дес) = 1,09254 га = 10925 м2.

1 кв. сажень = 4,55225 м2;  1 кв. вершок = 19,7580 см2.

Англо-американские

1 m2 = 1,196 yd2 = 10,764 ft2 = 1550 in2.       1 acre = 4046,86 м2.

1 yd2 = 0,836127 m2.  1 ft2 = 0,092903 m2.

ОБЪЕМ

Обозначения V (v)

1 м3 = 1×106 см3 = 1×103 дм3.   1 л = 1,000028 дм3.

Русские

1 м3 = 0,1029 куб сажени = 2,7799 куб. аршина = 11386 вершков.

1 ведро = 12,2994 л.  1 водочная бутылка (1/20 ведра) = 0,61497 л.

1 чарка (1/100 ведра = 123 мл.  1 бутылка винная (1/16 ведра) = 0,768712 л.

1 штоф (1/10 ведра) = 1,23 л.  1 гарнц = 3,28 л.  1 четверик = 0,2624 м3.

1 четверть (для сыпучих) = 0,2099 м3.

Англоамериканские

1 m3 = 35,31 ft3  =  1,308 yd3  = 61,023 106 in3.

1 галлон (gal) US = 3,78543×10-3 m3. 1 gal UK = 4,54609×10-3 m3.

1 бушель ( bu) US = 35,2393×10-3 m3.   1 bu UK = 36,3687×10-3 m3.

1 баррель нефтяной (barrel for petroleum, bbl oil) US = 158,988×10-3 m3.

1 баррель сухой ( dry bbl) US = 115,628×10-3 m3.

1 fl. oz US = 29,5737×10-6 m3 .  1 fl. oz UK = 28,4130×10-6 m3.

1 dry pt US = 550,614×10-6 m3 .  1 liq. pt US  = 1 dry pt UK =473,179×10-6 m3 .

1 liq. pt UK = 568,261×10-6 m3.

1 рюмка (wineglass) = 16 fluid drams = 2 ounces = 56,8 мл

1 м3 =6,2898 bbl oil US = 28,375 bu US  = 211,34 dry pt UK

1 quarter = 2 coombs (коум) = 8 bushels UK = 291 л

ПЛОТНОСТЬ

Обозначения r (D)

1 кг/ м3  = 62,4×10-3 lb/ft3  = 36,13×10-6 lb/in3 = 0,102 кгс сек2 / м4 = 0,102 т.е.м./ м3.

1 lb/ft3 = 16,0185 кг/ м3.  1 кг/л = 999,972 кг/ м3.

ПОВЕРХНОСТНОЕ  НАТЯЖЕНИЕ

Обозначения s; g

1 н/м = 1000 дин/см = 1000 эрг/ см2 = 1 дж/ м2. 1 кГ/м = 9,8065 н/м. 1 lbf/ ft = 14,6 н/м.

УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ

Обозначение w

1 рад/сек (rad/s) = 1/2p  об/сек = 30/p об/мин.

МОЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

Обозначение Vn (Vм)

1 см3/моль = 1 дм3/кмоль = 1×10  м3/кмоль.  1 л/моль = 1,000028 м3/кмоль.

1 ft3/lb×mole (куб. фут/фунт×моль) = 0,062428 м3/кмоль. 1 yd3/lb× mole = 1,686 м3 /кмоль.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ

Обозначение m, h (f)

1 Па×сек = 1 н×сек/м2 = 1 кг/м×сек = 10 пуаз (пз, г/см×сек) = 1000 спз = 0,102 кгс×сек/м2 = 10 дин×сек/см2 = 2,83×10-5  кг×час/ м2.

Англоамериканские

1 Ра×s = 2,088×10-2 lbf×s/ft2 = 2,088×10-2 slug/ft s = 0,672 pdl×s/ft2 = 0,672 lb/ft×s.

Условная вязкость

°Е - представляет отношение времени истечения (в сек) 200 мл испытуемого вещества ко времени истечения (в сек) 200 мл воды при 20 С.

Стандартные температуры 50, 75, 80, 100 °С.  Обозначение полное - °Е50

m (пуаз) = (0,0731 Е — ( 0,0631/ Е)) r, где r в г/см3.

Имеются и другие условные вязкости, см. англо-русский словарь по химии и нефтепереработке.

ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ

Обозначение n

1 м2/сек = 1×104 см2/сек  (ст) = 1×106 мм2/сек (сст). 1 м2/сек = 10,76 ft2/s = 1,196 yd2/s

Соотношение между   и кинематической вязкостью в стоксах (ст)

n (ст) = 0,0731 Е — 0,0631/Е.

Соотношения между различными условными вязкостями смотри:

Справочник Химика, Справочник лесохимика, в/у англо-русский словарь.

ДАВЛЕНИЕ

Обозначение р

1 Па (н/м2) =1×10-5 бар =0,102 мм вод.ст. (кГ/м2) = 10 дин/см2 =7,5024×10-3 мм рт. ст. =

9,87×10-6 атм

1 мм рт.ст. = 1 торр (torr) = 133,322 Па ; 1 мм вод ст. = 9,81 Па; 1 бар =750 мм рт.ст.

1 ат (техническая атмосфера) = 98066,5 Па = 1 кГ/см2 = 735,56 мм рт.ст.  » 0,1 МПа

1 атм = 14,7 psia.

англоамериканские

1 Pa = 1,45×10-4 lbf/in2 = 2,088×10 lbf/ft2 = 0,672 pdl/ft2 = 4,01×10-3 in water =

3,34×10-4 ft water = 2,95×10-4 in Hg

МОЩНОСТЬ

Обозначения P, N

1 вт = 1×107 эрг/сек = 0.102 кгс×м/сек = 9,87×10-3 л×атм/сек = 1,36×10-3 л.с. (лошадиная сила) = 1 дж/сек = 0,8598 ккал/час. 1 ккал/час = 1,163 вт. 1 л.с. = 735,499 вт.

англоамериканские

1 W = 23,73 ft×pdl/s = 0,7376 ft×lbf/s = 1,34×10-3 hp (British horse power) = 3,41 Btu/h =

9,48×10-4 Btu/s = 5,265×10-4 C. H.U./s. 1 Btu/h = 0,293071 W.   1 hp = 745,7 W.

ЭНЕРГИЯ - РАБОТА - ТЕПЛОТА

Обозначения E, W, U;   A, W, L; Q

1 дж (н×м) = 1×107 эрг (дин×см) = 0,102 кгс×м = 2,78×10-7 квт×час = 0,2388 кал = 1 вт×сек = 3,78 л.с.×час = 9,87×10-3 л атм.

1 кГ×м = 9,8065 дж. 1 квт×час = 3,6×106 дж. 1 кал = 4,1868 дж.

англоамериканские

1 J = 23,73 ft×pdl = 0,7376 ft×lbf = 8,85 in×lbf = 9,48×10-4 BTU = 5,265×10-4 CHU = 1×10-3 sn×m

1 therm = 100000 BTU. 1 BTU = 1055 J.   BTU (Btu) - Британская тепловая единица

CHU or C.H.U. - стоградусная тепловая единица

ТЕПЛОЕМКОСТЬ  УДЕЛЬНАЯ МАССОВАЯ

Обозначения c, cp, cv

1 дж/ кг×°К = 1×104 эрг/ г×°K  = 2,39×10-4 ккал/ кг ×°С.  1 ккал/ кг ×°С = 4186,8 дж/ кг ×°К

1 J/kg ×°K = 2.39 ×10-4 BTU/ lb ×°F = 2.39×10-4 CHU/ lb ×°K

ТЕПЛОЕМКОСТЬ  УДЕЛЬНАЯ ОБЪЕМНАЯ

Обозначения С, (rc)

1 кдж/ м3 ×град = 0,2388 ккал/ м3 ×град ;     1 BTU/ ft3 ×°F = 67,066 10 дж/ м3 ×град.

ТЕПЛОЕМКОСТЬ  УДЕЛЬНАЯ МОЛЬНАЯ

Обозначения Мс, с

1 ккал/м3 ×°С  = 1 BTU/ lb×mole ×°F = 1 CHU/ lb× mole ×°С = 4186,8 дж/ кмоль ×°С.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

Обозначения l, k

1 вт/ м ×°К = 0,86 ккал/ м ×час ×°С = 1×105 эрг/ см ×сек ×°С

1 W/ m ×°K = 0,5778 BTU/ft× h ×°F = 0.5778 CHU/ ft× h ×°K = 0.048 BTU/in× h ×°F

=  6.933 BTU in/ft× h ×°F

ТЕМПЕРАТУРА

Обозначения Т, t, q, t

tC = (tF — 32)/ 1,8   = TK — 273,15;  tF  = 1,8 tC   + 32

Разность температур

1 °С = 1,8 °F ; 1 °F = 0,556 °С.

Температурный градиент

Обозначение grad t

1 °С /м = 1 10-2  °С/см.  1 °F / ft = 1,82269 °С/м.   1 °С/ft  = 3,28 °С/м.

ТЕПЛОТА УДЕЛЬНАЯ

Обозначения l, r, l

1 дж/кг = 1×104 эрг/г = 2,388×10-4 ккал/кг = 4,3×10-4 ВТU/ lb  = 2,388×10-4 CHU/ lb.

1 ккал/кг = 4186,8 дж/кг. 1 ВТU/ lb = 2326 дж/кг.

ТЕПЛОТА УДЕЛЬНАЯ ОБЪЕМНАЯ

Обозначения

1 дж/ м3 = 0,2338×10-6 кал/см3 = 0,2338×10-3 ккал/ м3 = 0,0268×10-3 BTU/ ft3.

ТЕПЛОТА УДЕЛЬНАЯ МОЛЬНАЯ

Обозначения

1 дж/кмоль = 2,388×10-4 кал/моль = 2,3888×10-4 ккал/кмоль = 4,3×10-4 BTU/ lb× mole

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

Обозначения k, a, h

1 вт/ м2 ×°К = 1×103 эрг /сек ×см2 ×°С = 0,86 ккал/ час ×м2 ×°С = 2,39×10-5 кал/ сек ×см2 ×°С

1 W  /m2 ×°К = 0,176 BTU/ h× ft2 ×°К = 0,176 CHU/ ft2×h ×°K = 4,89×10-5 BTU/ ft2× s ×°F

= 4,89×10-5 CHU/ ft2 ×s× °K = 0,34×10-6 BTU/ in2× s× °F

ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Обозначения q, j

1 вт/м2 = 0,86 ккал/м2 ×час = 1×103 эргс/ м2 ×сек

1 BTU/ft2 ×h  = 3,15461 вт/м2.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

Обозначения l

1 вт/м ×°C = 0,86 ккал/ м ×час× °C = 1×105 эрг/см ×сек ×°C.  1 BTU/ft ×h× °F = 1,731 вт/м ×°C = CHU/ft ×h×°C. 1 BTU/in ×h× °F = 20,769 вт/м ×°C. 1 BTU in/ft2 ×h× °F = 0,14423 вт/м ×°C.

ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТЬ

Обозначения a, k, a, c

1 м2/сек = 1 104 см2/сек. 1 ft2/s = 0,0929 м2/сек

ЗНАЧЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ ПОСТОЯННОЙ

R = 8314,3 дж/кмоль ×град = 8, 314 кдж/кмоль ×град = 1,9858 ккал/кмоль× град =

847,82 кГ/ кмоль ×град = 1,9858 кал/ моль ×град = 8,31×107 эрг/ моль ×град =

82,056 см3 ×атм/ моль ×град = 0,08205 л ×атм/ моль× град = 0,082×10-3 м3 ×атм/ моль× град =

0,0831 м3 ×бар / кмоль ×град = 62,36 м3 ×мм рт. ст./ кмоль ×град = 8,3 вт сек/ моль ×град = 1,9858 BTU/ lb× mole ×°F .

1 BTU/ lb mole °F = 1 CHU/lb mole °C = 4186,8 дж/ кмоль °C = 1 ккал/кмоль град.

1 ккал/кмоль°C = 4186,8 дж/ кмоль °C.

Примеры перевода.

Пример 1. Дано значение силы тяжести в англоамериканских единицах g = 32,17 ft/s2

Надо получить это значение в системе СИ

1 фут = 0,3048 м, подставляем его: g= 32,17 ft/s2  = 32,17 ( 0,3048 м/ сек2) = 9,806 м/сек2

_____________________________________________________________________

Пример 2. Дано значение силы тяжести в системе СИ:  g=9,806 м/сек2

Надо получить это значение в англоамериканских единицах

1 м = 3,28 ft, подставляем его g =9,806 (3,28/ s2) = 32,17 ft/s2

________________________________________________________________________________

Пример 3. Дано значение коэффициента теплопередачи К = 20 ккал/ м2 ×час× °С

Надо получить это значение в англоамериканских единицах, BTU/ ft2 × h× °F

Имеем из соотношений в разделе Энергия и Работа: 0,2338 кал = 9,48 ×10-4 BTU, отсюда получим 1 кал = 3,97 ×10-3 BTU   или 1 ккал = 3,97 BTU; далее 1 м2 = 10,76 ft2 ;

далее 1 °С = 1,8 °F .

Подставляем полученные соотношения в исходное значение.

К = 20 ккал / м2 ×час ×°С = 20 ( 3,97/ 10,76 ×1,8) = 4,1 BTU/ ft2 × h× °F.

ПРИСТАВКИ

для образования кратных и дольных единиц

| Кратность и дольность | Наименования приставок | Сокращенные обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | русскими буквами | латинскими или греческими буквами |
| 1012 | тера | Т | T |
| 109 | гига | Г | G |
| 106 | мега | М | M |
| 103 | кило | к | k |
| 102 | гекто | г | h |
| 10 | дека | да | da |
| 10-1 | деци | д | d |
| 10-2 | санти | с | c |
| 10-3 | милли | м | m |
| 10-6 | микро | мк | m |
| 10-9 | нано | н | n |
| 10-12 | пико | п | p |
| 10-15 | фемто | ф | f |